FM тюнер

Диапазон принимаемых частот:

87.5 MHz – 108.0 MHz

Чувствительность:

11 dBf

50 dB Quieting чувствительность:

17 dBf

Селективность каналов:

75 dB

Разделение стереоканалов (1kHz):

35 dB

Частотный диапазон (±3 dB):

30 Hz to 15 kHz

AM тюнер

Диапазон принимаемых частот:

530 kHz - 1710 kHz

Чувствительность:

25 V

# Кассетная дека

Коэффициент детонации:

0.1 %

Разделение стереоканалов (1kHz):

45 dB

Частотный диапазон (±3 dB):

120 s (normal)

30 Hz - 16 kHz

Отношение сигнал/шум:

70 s  (CrO2,FeCr,Metall)

52 dB

Примечания:

- Спецификации соответствуют стандарту EIA

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделий, улучшающие их работу.

# Усилитель

Максимальная мощность:

120W (30Wx4) (EIAJ)

Номинальная мощность:

14Wx4,при сопротивлении динами-ков 4 Om, в диапазоне 20 Hz – 20 kHz, и 1% THD

Регулятор низких частот (100 Hz):

±10 dB

Регулятор высоких частот (10 kHz):

±10 dB

Сопротивление нагрузки:

4 Om (4 Om – 8 Om)

# Прочие

Напряжение питания :

14.4 V DC (10.8 V - 15.6 V)

Потребление тока:

< 10 A

Вес:

1.3 kg

Габаритные размеры:

178mm (W) x 50mm (H) x 152 (D) mm

## Автомагнитола

| Неисправность | Вероятная причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Не включается питание | Перегорел предохранитель | Заменить предохранитель |
|  | Магнитола не правильно подключена | Проконсультироваться с опытным мастером. |
| Плохое качество звука при вос-произведении кассеты | Загрязнены магнитные головки | Очистить головки при помощи чистящей кассеты |
| Нет звука при включенном питании | Выход на управление автоматической антен-ной замкнут на «массу» | Отсоединить выход на управление автоматической антенной |

.

Спасибо за покупку Clarion RAB 250D.

# Пожалуйста, прочитайте это руководство перед началом эксплуатации.

# Содержание

- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАССЕТ

- СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

# Функции тюнера

- Нажмите и удерживайте кнопку AS [11] - 6 станций будет автома-тически занесено в память тюне-ра.

# Съемная панель управления

- Приемник FM с тюнером MAGI-TUNE®

- Память на 24 станции (18 FM/6 AM)

## Автореверс

## Автоматическое определение типа ленты

- Регулировка тембра ± 10 dB

- 2 линейных выхода

- Встроенный усилитель 120W (4x30W)

Сканирование станций за-несенных в память

Эта функция позволяет прослушать станции занесенные в память тюне-ра,автоматически переключая их че-рез несколько секунд.

- Нажмите кнопку PS [11]. Сканиро-вание начнется.

- Когда появится станция, которую Вы хотите прослушать, нажмите кнопку [11] снова. Сканирование прекратится.

Примечание:

Не нажимайте кнопку PS [11] дольше 2-х секунд. Иначе вместо сканирования Вы включите функцию «Автонастрой-ка».

- Провисания ленты могут приво-дить к сбоям в работе кассетного механизма. Натяните ленту пе-ред установкой кассеты в магни-толу.

- Не используйте кассет продолжи-тельностью 120 минут и более (такие кассеты имеют чрезвычай-но тонкую ленту и она может оборваться во время воспроизве-дения).

- Периодически очищайте магнит-ные головки при помощи чистя-щей кассеты.

- Не смазывайте механизм кассет

- Всегда вынимайте кассеты из ма-гнитолы по окончании воспроиз-ведения.

- Не используйте кассет неизвест-ных производителей.

Оберегайте кассеты от воздей-ствия магнитных полей, прямого солнечного света, больших пере-падов температур.

Важная информация:

Любые изменения, внесенные пользователем без согласия с производи-телем, лишают его всяких гарантий на работу изделия.

Чтобы избежать кражу магнитолы, Вы можете снимать панель управле-ния (ПУ). Снятую ПУ храните в спе-циальном чехле для предотвраще-ния царапин. Всегда забирайте ПУ с собой покидая автомобиль.

# Снятие ПУ

- Выключите питание.

- Нажмите кнопку [1]. ПУ отщелк-нется.

- Снимите ПУ.

- Обязательно положите ПУ в специальный чехол !

# Установка ПУ

- Вставте правую часть ПУ.

- Нажмите на левую часть до щел-чка.

Внимание !

- Не устанавливайте ПУ начиная с левой стороны.

- Не подвергайте ПУ механичес-ким воздействиям.

- При установке защелкивайте ПУ до конца.

- Не касайтесь контактов пальца-ми и металлическими предмета-ми.

Примечание:

Если ПУ загрязнится,протрите ее мягкой, сухой тканью.

# Функции тюнера

Данная магнитола снабжена тюне-ром MAGI-TUNE+®, который позво-ляет принимать передачи FM диапа-зона в стереорежиме.

Обратите внимание !

Магнитола имеет два стандарта принимаемых диапазонов – амери-канский и европейский.Для переклю-чения стандартов проделайте сле-дующие действия:

- Нажатием кнопки BND [10] выбе-рите нужный диапазон (AM или FM)

- Нажмите и удерживайте кнопку BND [10]. Не отпуская кнопку [10], нажмите кнопку SEEK DN [14].

	Все ранее занесенные в память станции стираются после этой операции.

Переключение диапазонов

- Нажатием кнопки FNC [6] выбе-рите режим тюнера.

- Нажимая кнопку BND [10] выбе-рите желаемый диапазон.

Диапазоны переключаются в следу-ющей последовательности :

FM1FM2FM3AMFM1…

Настройка станций

Вы можете настроить тюнер на при-ем желаемой станции одним из сле-дующих способов :

Автоматический поиск

- Включите режим автоматическо-го поиска. Для этого нажмите и удерживайте втечении  2-х се-

кунд кнопку BND [10]. При вклю-ченном режиме индикатор "SR-CH" должен гореть

	Изначально на заводе тюнер ус-тановлен в режим автоматичес-кого поиска.

- Нажмите на кнопку SEEK UP [15] или SEEK DN [14] – тюнер начнет автоматический поиск.

SEEK UP : приводит к поиску в сторону увеличения частоты

SEEK DN :  в сторону уменьше-ния.

Ручная настройка

- Включите режим ручной настрой-ки. Для этого нажмите и удержи-вайте втечении  2-х секунд кнопку BND [10]. При включенном режи-ме индикатор "SRCH" гореть не должен.

- Нажимая на кнопку SEEK UP [15] или SEEK DN [14], настройтесь на интересующую Вас станцию.

Запоминание станций

- Настройтесь на интересующую Вас станцию одним из способов приведенных выше.

- Нажмите и удерживайте втече-нии 2-х секунд одну из цифровых кнопок [12]. Станция будет зане-сена в память тюнера под этим номером.

Функция "автонастройка"

Данная функция позволяет занести в память тюнера 6 станций авто-матически, располагая их по мере ухудшения качества приема.

- Нажимая кнопку BND [10], выбе-рите нужный Вам диапазон.

# Основные функции

те и удерживайте втечении 2–х секунд кнопку DISP [13]. Часы начнут мигать.

- При помощи кнопок «влево» и «вправо» [9] установите время.

- По окончании установки нажмите кнопку BND [10] еще раз.

Примечания:

- При отключении аккумулятора авто-мобиля часы обнуляются.

- Если во время установки часов Вы нажмете на любую другую кнопку, установка будет отменена.

## Функции кассетной деки

## Загрузка кассеты

Вставте кассету в кассетный отсек. Ввтоматически начнется воспро-изведение.

- Если кассета уже загружена, нажми-те кнопку  FNC [6], чтобы переклю-чить магнитолу в режим кассетной деки.

- Всегда вставляйте кассету в кас-сетный отсек до конца.

## Изъятие кассеты

Нажмите кнопку EJECT [2] и выньте кассету.

- Магнитола автоматически переклю-чается в режим тюнера через 4 се-кунды после нажатия кнопки EJECT [2]. Если к магнитоле подключена ав-томатическая антенна, то она выд-винется.

## Перемотка ленты

Для перемотки нажмите во время воспроизведения кнопку  [3] или  [4].

: для премотки вперед

: для премотки назад

- Во время перемотки Вы можете про-слушивать радио

Реверс

Нажмите кнопку PROG [5] во время воспроизведения - начнется прои-грывание другой стороны кассеты.

- При окончании кассеты реверс сраба-тывает автоматически.

### Органы управления

[1]   Кнопка снятия ПУ.

[2]   EJECT – Изъятие кассеты ().

[3]    - Перемотка назад ().

[4]    - Перемотка вперед ().

[5]   PROG – Реверс ().

[6]   POWER (FNC) – Включение/выключение питания. Переключение режимов.

[7]   А-М - Аудионастройки.

[8]   , - Кнопки “вверх” и “вниз”.

[9]   , - Кнопки “влево” и “вправо”.

[10] BAND – Переключение диапазона ().

[11] PS/AS – Сканирование предварительно настроенных станций.

Автонастройка ().

[12] Кнопки выбора предварительно настроенных станций ().

[13] DISP – Переключение режимов дисплея.

[14] SEEK DN – Настройка в сторону увеличения частоты ().

[15] SEEK UP - Настройка в сторону уменьшения частоты ().

()  - В режиме тюнера.

() – Врежиме кассетной деки.

# Основные функции

Внимание !

Сбавте уровень громкости перед выключением питания. Магнитола помнит последнюю установку громкости. Если Вы выключаете питание с повышенной громко-стью, при включении магнитолы внезапный, громкий звук может причинить вред Вашему слуху и повредить магнитолу.

Включение

- Нажмите кнопку POWER [6]. Маг-нитола включится в том же режи-ме, в котором она была при вы-ключении.

- Чтобы выключить магнитолу, нажмите и удерживайте кнопку POWER [6] втечении 2-х секунд.

- Нажмите кнопку FNC [6] для пе-реключения режима.

- При каждом нажатии переключе-ния происходят в следующей пос-ледовательности:

- Тюнер  Кассета  Тюнер … и т.д.

- При помощи кнопок «вверх» и «вниз» [8] Вы можете регулиро-вать уровень громкости.

: увеличивает громкость.

: уменьшает громкость.

## Аудионастройки

- Нажмите кнопку A-M [7] для пе-рехода в режим аудионастроек. Каждое нажатие на кнопку A-M [7]

переключает настройки в следующей последовательности:

BASS/TREB  BAL/FAD Обыч-ный режим.

- При помощи кнопок «влево», «вправо» [9] и «вверх», «вниз» [8] установите желаемые парамет-ры.

- Регулировка низких частот

: повышает низкие частоты

: понижает низкие частоты

- Регулировка высоких частот

: повышает высокие частоты

: понижает высокие частоты

- Регулировка баланса

: перемещает звук к правым

динамикам

: перемещает звук к левым

динамикам

- Регулировка фейдера

: перемещает звук к передним

динамикам

: перемещает звук к задним

динамикам

## Переключение дисплея

Вы можете переключить дисплей в режим отображения часов. Для это-го нажмите и удерживайте кнопку BND [10] и одновременно нажмите кнопку DISP [13].

## Установка часов

- Переключите дисплей в режим отображения часов как указано выше.

- Нажмите и удерживайте кнопку BND [10] и одновременно нажми-