Tester sondy Lambda

Wykonanie testera sondy Lambda jest bardzo proste nawet dla osób które stawiają pierwsze kroki w elektronice. Dzięki zastosowaniu układu LM 3914 który w swojej strukturze zawiera wszystkie elementy niezbędne do wysterowania LED, jedynie parę elementów zewnętrznych i mamy gotowy przyrząd.

Wykaz potrzebnych elementów:

Układ scalony - LM3914 Dioda - D1 dowolna krzemowa 1A służy do zabezpieczenia przyrządy przed odwrotnym podłączeniem do źródła prądu Dioda LED - LD1 - LD10 dowolne kolory moja propozycja:

LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8 LD9 LD10

Kondensator elektrolityczny - 50 µf/50V Rezystor - R1 1MΩ Rezystor nastawny - P1,P2 4,7 KΩ ( P1 i P2 ustawiamy zakres napięciowy od 0,2 V do 1.2 V) Wejście- sygnał badany z sondy Lambda

Całość można zmontować na uniwersalnej płytce drukowanej, zresztą wszystkie elementy łącznie z obudową można nabyć w sklepach elektronicznych koszt nie przekroczy 30zł ! a mamy super tester sprzedawany za 250 zł