Wykaz możliwych wyników analizy spalin i prawdopodobne ich przyczyny

Wykaz możliwych wyników analizy spalin i prawdopodobne ich przyczyny

Obszary zastosowania pomiaru CO dla wolnych obrotów

Stężenie CO

Jeżeli producent nie zaznaczył inaczej lub jeśli nie istnieją inne normy prawne 0.5-3.5%

Przyczyna awarii

Stężenie za wysokie

Nieprawidłowe ustawienie mieszanki, ciśnienie paliwa za wysokie, zimny silnik, paliwo zawiera olej, nie przestrzegane warunki pomiaru.

W silnikach gaźnikowych: zatkany filtr powietrza, za wysoki poziom pływaka, nieprawidłowo osadzona końcówka dyszy, uszkodzony zawór wolnych obrotów.

W silnikach z wtryskiem: uszkodzony czujnik temperatury, nieprawidłowe ustawienie czasu wtrysku, uszkodzony przepływomierz.

Stężenie za niskie

Nieprawidłowe ustawienie mieszanki, ciśnienie paliwa za niskie, za dużo powietrza – nieszczelne przewody powietrzne, niewłaściwe warunki pomiaru (wadliwy przyrząd).

W silnikach gaźnikowych: za niski poziom pływaka, nieprawidłowo osadzona końcówka dyszy lub zatkana dysza wolnych obrotów.

W silnikach z wtryskiem nieprawidłowe ustawienie czasu wtrysku, zapchane wtryskiwacze.

| Obszary zastosowanie pomiaru HC. |  |
| --- | --- |
| Stężenie HC | Bardzo wysokie |
| Zachowanie obciążonego silnika |  |
| Brak efektywnych cykli pracy przy obciążeniu i wyższych obrotach |  |
| Przyczyna awarii |  |
| System zapłonowy. Brak zapłonu (użyj oscyloskopu). |
| Stężenie HC | Wysokie |
| Zachowanie obciążonego silnika |  |
| Silnik przerywa, szarpie na biegu |  |
| Przyczyna awarii |  |
| Komponenty mechaniczne. Mieszanka zbyt bogata. |
| Stężenie HC | Wysokie |
| Zachowanie obciążonego silnika |  |
| Silnik przerywa, szarpie na biegu |  |
| Przyczyna awarii |  |
| Komponenty mechaniczne; Przygotowanie mieszanki. Nieszczelne przewody powietrzne; Mieszanka zbyt uboga ( mało paliwa), zmierz HC. |
| Stężenie HC | Wysokie |
| Zachowanie obciążonego silnika |  |
| Nierówne niskie obroty |  |
| Przyczyna awarii |  |
| Komponenty mechaniczne. Za mała wartość początkowa otwarcia przepustnicy. |
| Stężenie HC | Wysokie |
| Zachowanie obciążonego silnika |  |
| Nierówne niskie obroty |  |
| Przyczyna awarii |  |
| Przygotowanie mieszanki. Mieszanka zbyt uboga lub bogata. |
| Stężenie HC | Wysokie |
| Zachowanie obciążonego silnika |  |
| Silnik przyśpiesza |  |
| Przyczyna awarii |  |
| Komponenty mechaniczne. Pobieranie oleju (uszczelki elastyczne). |
| Stężenie HC | Zawartość HC w płynie chłodniczym |
| Przyczyna awarii |  |
| Komponenty mechaniczne. Uszkodzona uszczelka pod głowicą. |
| Stężenie HC | Nieszczelności w przewodach paliwowych |
| Przyczyna awarii |  |
| Przygotowanie mieszanki. Dopasowanie baku, pompy, filtra, przewodów, komponentów odpowiedzialnych za powstanie mieszanki nie jest właściwe. |
| Stężenie HC | Katalizator test, jeżeli CO<0.1, HC>20 ppm, CO>14% |
| Przyczyna awarii |  |
| Komponenty mechaniczne; Przygotowanie mieszanki. Jeżeli silnik jest sprawny, przyczyną usterki jest katalizator; Złe przygotowanie mieszanki. |

Obszary zastosowania pomiaru CO2.

CO2; CO; HC. Bardzo wysokie; Niskie; Bardzo wysokie. Idealne spalanie mieszanki, układ wydechowy sprawny. Niskie; Niskie; Niskie. Spalanie prawidłowe, nieszczelności w układzie wydechowym. Niskie; Wysokie; Wysokie. Ubogie spalanie, mieszanka zbyt bogata. Niskie; Bardzo niskie; Wysokie. Ubogie spalanie, mieszanka zbyt uboga. Katalizator. Bardzo wysokie; Zero; Ekstremalnie niskie. Silnik i katalizator sprawny, regulacja poprawna. Poniżej limitu; Powyżej zera; Powyżej limitu. Silnik uszkodzony lub zła regulacja, uszkodzony katalizator, lub zimny silnik.