MPK4G6> - Поиск неисправностей

13А-4
[image: image1.jpg]Y X




Контрольная лампа индикации
неисправности двигателя ("check engine")

6FU2688

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ИНДИКАЦИИ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ("CHECK ENGINE")
При возникновении неисправности в любом из ниже перечисленных элементов системы распределенного спрыска (MPI) загорается контрольная лампа индикации неисправности двигателя ("CHECK ENGINE"). Если данная лампа продолжает гореть и при работающем двигателе, проверьте наличие кода неисправности. При этом необходимо помнить, что контрольная лампа индикации неисправности двигателя будет гореть в течение 5 секунд всегда после поворота ключа зажигания в положение ON (ВКЛ.).
Элементы системы впрыска топлива (или условия), в случае неисправности (или не выполнения) которых загорается контрольная лампа индикации неисправности двигателя ("CHECK ENGINE")
	Код №
	Диагностируемый элемент

	-
	Электронный блок управления двигателем <Автомобили с МКПП> или электронный блок управления двигателем и АКПП <Автомобили с АКПП>

	Р0100
	Датчик расхода воздуха и его цепи

	Р0105
	Датчик атмосферного (барометрического) давления и его цепи

	Р0110
	Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе и его цепи

	Р0115
	Датчик температуры охлаждающей жидкости и его цепи

	Р0120
	Датчик положения дроссельной заслонки его цепи

	Р0125
	Система обратной связи (по топливоподаче)

	Р0130
	Передний кислородный датчик (датчик 1) и его цепи

	Р0135
	Нагревательный элемент переднего кислородного датчика (датчик 1)

	Р0136
	Задний кислородный датчик (датчик 2) и его цепи

	Р0141
	Нагревательный элемент заднего кислородного датчика (датчик 2)

	Р0170
	Неисправность системы топливоподачи

	Р0201
	Форсунка 1-го цилиндра и ее цепь

	Р0202
	Форсунка 2-го цилиндра и ее цепь

	Р0203
	Форсунка 3-го цилиндра и ее цепь

	Р0204
	Форсунка 4-го цилиндра и ее цепь

	Р0300*
	Катушка зажигания (силовой транзистор) и их цепи

	Р0301
	Пропуски зажигания в цилиндре №1

	Р0302
	Пропуски зажигания в цилиндре №2

	Р0303
	Пропуски зажигания в цилиндре №3

	Р0304
	Пропуски зажигания в цилиндре №4

	Р0335
	Датчик положения коленчатого вала и его цепи

	Р0340
	Датчик положения распределительного вала и его цепи


MPK4G6> - Поиск неисправностей
13А-5
Код №

Диагностируемый элемент
Р0403

Клапан рециркуляции ОГ (EGR) и его цепи
Р0420

Неисправность каталитического нейтрализатора
Р0443

Электромагнитный клапан продувки адсорбера и его цепи
Р0505

Сервопривод регулятора оборотов холостого хода (ISC) и его цепи
Р0510

Датчик-выключатель полностью закрытого положения дроссельной заслонки и его цепи
Р0551

Датчик-выключатель давления жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления и его цепи
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Если контрольная лампа загорается вследствие неисправности электронного блока управления двигателем <Автомобили
с МКПП> или электронного блока управления двигателем и АКПП <Автомобили с АКПП>, связь между MUT-II и
электронным блоком управления двигателем <Автомобили с МКПП> или электронным блоком управления двигателем и
АКПП <Автомобили с АКПП> невозможна, диагностический код неисправности не может быть прочитан.
2. Как только электронный блок управления двигателем <Автомобили с МКПП> или электронный блок управления
двигателем и АКПП <Автомобили с АКПП> определил неисправность, контрольная лампа индикации неисправности
двигателя загорается каждый раз при повторном запуске двигателя и та же неисправность вновь индицируется. Однако
для позиции обозначенной значком "А" в таблице, контрольная лампа загорается только один раз при первом
определении неисправности.
3. После загорания контрольной лампы индикации неисправности двигателя она погаснет при выполнении следующих
условий:
(1)
Когда электронный блок управления двигателем <Автомобили с МКПП> или электронный блок управления
двигателем и АКПП <Автомобили с АКПП> в течение трех* раз определил неисправность в трансмиссии.
*: в этом случае "один раз" обозначает период от запуска до остановки двигателя.
(2)
В режиме оценки пропусков зажигания, когда условия движения автомобиля (частота вращения коленчатого вала,
температура охлаждающей жидкости, и т.д.) подобны тому состоянию, при котором эта неисправность была
определена в первый раз.
4.
"Датчик 1" означает, что датчик установлен ближе к двигателю, а "датчик 2" означает датчик, установлен дальше, по
сравнению с первым, от двигателя.
МЕТОДИКА СЧИТЫВАНИЯ И СТИРАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ
Обращайтесь к разделу "Как пользоваться методиками поиска неисправности и проверки узлов и систем" ГЛАВЫ 00.
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ В РЕЖИМЕ "DIAGNOSIS 2"
1. Используя MUT-II, переключите электронный блок управления на
режим диагностирования "DIAGNOSIS 2".
2. Проведите дорожное испытание.
3. Считайте диагностические коды и выполните ремонтные процедуры
для устранения обнаруженной неисправности.
4. Поверните ключ зажигания в положение OFF (ВЫКЛ.), а затем вновь
переведите его в положение ON (ВКЛ.).
ПРИМЕЧАНИЕ
При выключении зажигания электронный блок управления двигателем переключит режим проверки с "DIAGNOSIS 2" на режим "DIAGNOSIS 1".
5.
Сотрите диагностические коды.
