АВТОМАТИЧЕСКАЯ КПП - Поиск неисправностей

23-13
ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Код
	Диагностируемый узел
	Станица

	11 12 14
	Датчик положения дроссельной заслонки и его цепи <Машины без TCL>
Датчик положения педали акселератора и его цепи <Машины без TCL>
	Короткое замыкание
	23-14

	
	
	Обрыв цепи
	23-14

	
	
	Неправильная регулировка
	23-14

	15
	Датчик температуры ATF и его цепи (oil temperature sensor system)
	Обрыв цепи
	23-14

	21
	Датчик положения коленчатого вала двигателя и его цепи (crank angle sensor system)
	Обрыв цепи
	23-15

	22
	Датчик частоты вращения входного вала КПП и его цепи (input shaft speed sensor system)
	Короткое замыкание/Обрыв цепи
	23-15

	23
	Датчик частоты вращения выходного вала КПП и его цепи (output shaft speed sensor system)
	Короткое замыкание/Обрыв цепи
	23-16

	25
	Датчик полностью нажатого положения педали акселератора и его цепи (Wide open throttle switch system)
	Короткое замыкание
	23-17

	26
	Выключатель стоп-сигналов и его цепи (Stop lamp switch sys​tem)
	Короткое замыкание/Обрыв цепи
	23-17

	31
	Электромагнитный клапан управления тормозом первой пе​редачи и передачи заднего хода и его цепи (Low and reverse solenoid system)
	Короткое замыкание/Обрыв цепи
	23-18

	32
	Электромагнитный клапан управления муфтой понижающих передач и его цепи (underdrive solenoid valve system)
	Короткое замыкание/Обрыв цепи
	23-18

	33
	Электромагнитный клапан управления тормозом второй пере​дачи и его цепи (second solenoid valve system)
	Короткое замыкание/Обрыв цепи
	23-18

	34
	Электромагнитный клапан управления муфтой повышающей передачи и его цепи (Overdrive solenoid valve system)
	Короткое замыкание/Обрыв цепи
	23-18

	36
	Электромагнитный клапан управления муфтой блокировки гидротрансформатора и его цепи (Damper control clutch sole​noid system)
	Короткое замыкание/Обрыв цепи
	23-18

	41
	Расчетное передаточное отношение 1-й передачи не совпадает с номинальным
	23-19

	42
	Расчетное передаточное отношение 2-й передачи не совпадает с номинальным
	23-20

	43
	Расчетное передаточное отношение 3-й передачи не совпадает с номинальным
	23-21

	44
	Расчетное передаточное отношение 4-й передачи не совпадает с номинальным
	23-22

	46
	Расчетное передаточное отношение передачи заднего хода не совпадает с номинальным
	23-23

	51
	Неисправность связи с электронным блоком управления двигателем <автомобили без TCL> Неисправность связи с электронным блоком TCL-ECU <автомобили с TCL>
	23-24

	52
	Электромагнитный клапан управления муфтой блокировки гидротрансформатора и его цепи (Damper clutch solenoid valve system)
	Неисправность цепи
	23-18

	54
	Управляющее реле АКПП и его цепи (А/Т Control relay system)
	Короткое замыкание/Обрыв цепи
	23-24

	56
	Контрольная лампа положения «N» рычага селектора АКПП
	Короткое замыкание
	23-25

	71
	Неисправность электронного блока управления АКПП (AT - ECU)
	23-25


