ABS <2WD> - Поиск неисправностей

35B-8
ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Проверку выполняйте в соответствии с методикой поиска неисправности, которая соответствует коду неисправности.
	Номер кода неисправности
	Проверяемый элемент
	Условия диагностики
	Страница

	11
	Датчик частоты вращения передний правый
	Обрыв цепи
	35В-9

	12
	Датчик частоты вращения передний левый
	
	

	13
	Датчик частоты вращения задний правый
	
	

	14
	Датчик частоты вращения задний левый
	
	

	15
	Датчик частоты вращения колеса
	Аномальный выходной сигнал
	35В-10

	16
	Система питания
	35В-10

	21
	Датчик частоты вращения передний правый
	Короткое замыкание
	35В-11

	22
	Датчик частоты вращения передний левый
	
	

	23
	Датчик частоты вращения задний правый
	
	

	24
	Датчик частоты вращения задний левый
	
	

	38
	Выключатель стоп-сигналов и его цепи
	35В-12

	41
	Входной передний правый электромагнитный клапан
	35В-37 (замените гидравлический блок в сборе)

	42
	Входной передний левый электромагнитный клапан
	

	43
	Входной задний правый электромагнитный клапан
	

	44
	Входной задний левый электромагнитный клапан
	

	45
	Выходной передний правый электромагнитный клапан
	35В-37 (замените гидравлический блок в сборе)

	46
	Выходной передний левый электромагнитный клапан
	

	47
	Выходной задний правый электромагнитный клапан
	

	48
	Выходной задний левый электромагнитный клапан
	

	51
	Подача питания на электромагнитные клапаны
	35В-12

	53
	Электродвигатель насоса
	35В-13

	63
	Электронный блок управления ABS
	35В-37 (замените Электронный блок управления ABS)


