Кузов
271
[image: image69.png]b




	
	Вид

	Размеры, мм


	(А)

	[image: image2.png]




	d = 5 L=16


	(В)

	[image: image3.png]




	d = 5 L=16


	(С)

	[image: image4.png]Bt





	d = 5 
L = 20


	(D)

	[image: image5.png]




	d = 5 
L = 12


	(Е)

	[image: image6.png](P





	d = 5 L=16


	(F)

	[image: image7.png]




	d = 5 L=16


	(G)

	
	d = 5 
L = 20


	
	[image: image1.png]




	

	
	
	


[image: image8.png]



Снятие и установка люка
При снятии и установке люка руко​водствуйтесь сборочным рисунком "Люк".
Примечание: снятие производится в порядке номеров, указанных на ри​сунке "Люк".
Панель приборов
В таблице указаны условные обозна​чения, виды и размеры крепежных элементов панели приборов.
Снятие и установка панели приборов. 1 - рычаг привода замка капота, 2 - нижняя отделочная панель со стороны водителя, 3 - соединительный кронштейн со стороны водителя, 4 - воздуховод, 5 - воздуховод, 6 - ниж​няя накладка, 7 - вещевой ящик, 8 - декоративная решетка бокового дина​мика панели приборов, 9 - соединительный кронштейн со стороны пас​сажира, 10 - отделочная панель комбинации приборов, 11 - комбинация приборов, 12 - переходник, 13 - пепельница, 14 - нижняя центральная от​делочная панель, 15 - магнитола, 16 - верхняя центральная отделочная панель, 17 - панель управления кондиционером и отопителем, 18 - часы, 19 - разъемы, 20 - панель приборов.
Снятие и установка панели приборов
При снятии и установке панели при​боров руководствуйтесь сборочным рисунком "Снятие и установка пане​ли приборов".
Примечание: снятие производится в порядке номеров, указанных на сбо​рочном рисунке "Снятие и установка панели приборов".
Разборка и сборка панели приборов
При разборке и сборке панели при​боров руководствуйтесь сборочным рисунком "Разборка и сборка панели приборов".
Примечание: разборка производится в порядке номеров, указанных на сбо​рочном рисунке "Разборка и сборка панели приборов".
Разборка и сборка панели приборов. 1 - боковой динамик панели прибо​ров, 2 - боковой воздуховод, 3 - дефлектор обогрева лобового стекла, 4 - центральный воздуховод, 5 - боковая дефлекторная решетка, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16 - соединительный кронштейн, 11 - верхняя отделочная панель со стороны пассажира, 12 - жгут проводов, 14 - центральный кронштейн, 15 - электронный блок управления ABS.
Кондиционер, отопление и вентиляция
Меры безопасности при работе с хладагентом
При работе с хладагентом соблюдайте правила техники безопасности.
1. Запрещается работать с хладаген​том в закрытом помещении или вбли​зи открытого пламени.
2. Всегда надевайте защитные очки.
3. Следите, чтобы хладагент не попал в глаза или на кожу. При поражении:
а) Не трите обожженное место.
б) Промойте обожженное место большим количеством холодной воды и смажьте кожу вазелином.
в) Не пытайтесь лечиться самостоя​тельно, немедленно обратитесь в медицинское учреждение.
4. Перед снятием или при проверке электрических деталей установите замок зажигания в положение "LOCK" и отсоедините отрицательный кабель от аккумуляторной батареи.
5. Не нагревайте баллоны с хладаген​том и не сжигайте их.
6. Не роняйте баллоны и не подвер​гайте их ударам.
7. Не включайте компрессор без дос​таточного количества хладагента. Не​достаток хладагента приводит к не​достаточной смазке компрессора, что может повлечь за собой его поломку.
8. Не открывайте клапан высокого дав​ления на блоке манометров при рабо​тающем компрессоре. При открытом клапане высокого давления изменится направление потока хладагента, что приведет к поломке компрессора.
9. Не допускайте перезарядки систе​мы. Избыток хладагента ведет к не​достаточному охлаждению, перерас​ходу топлива, перегреву двигателя и так далее.
10. На ранних моделях в системах кон​диционирования использовался хлада​гент R12. В настоящее время в систе​мах кондиционирования используется хладагент R134a. Большие различия в свойствах хладагентов R12 и R134a требуют разных систем кондициониро​вания для каждого типа хладагента. Никогда не допускайте смешивания хладагентов R12 и R134a, даже в ма​лых количествах, так как это приведет к серьезным неисправностям системы кондиционирования.
Вакуумирование, зарядка системы с помощью блока манометров
Установка блока манометров
1. Установите адаптер на зарядный шланг.
[image: image9.png]BLICTPOCEmHbI

apanvep w  Sapaseii
wnakr
*
*
BapagHbit
Knanan






2. Снимите заглушку с сервисного клапана линии низкого давления сис​темы кондиционирования.
3. Установите блок манометров.
а) Закройте оба клапана блока ма​нометров.
б) Присоедините зарядный шланг к сервисному клапану низкого давления блока манометров и зарядному кла​пану системы кондиционирования.
[image: image10.png]Brok
MaHOMETPOB

Knanan

HU3KOTO

AaBneHns
4




Вакуумирование системы
1. Отверните рукоятки клапанов (1) и (2) (клапаны закрыты) перед подсое​динением клапанов (1) и (2) к сервис​ному клапану низкого давления и ва​куумному насосу.
2. Закройте клапаны высокого и низко​го давления на блоке манометров.
3. Подсоедините заправочные шлан​ги к клапанам (1) и (2), как показано на рисунке.
[image: image11.png]KnanaH
BLICOKOFO
AaBneHus

Knanau
apantepa
ANS A
HA3KOTO
AABEHNs

Knanau
HU3KOTO
nasneHus

BaxyyMHo
Vacoo

Knanaw aganrepa
A5 NUHUK HAIKOTO
AaBAeHs

Cepachii
Knanan
Hi3kOTO
ADaBnexnn

TpyGOfpoBOA CUCTEME!
KOHAULYOHUPOBaHNA





4. Заверните рукоятки клапанов (1) и (2) (клапаны открыты) и откройте кла​пан низкого давления на блоке мано​метров.
5. Включите вакуумный насос. Внимание:
- Не используйте компрессор для
откачивания хладагента.

- Не включайте компрессор конди​ционера при наличии разрежения в системе. В противном случае мо​жет произойти его повреждение. 6.   Произведите   откачивание   хлада​гента     до      величины      разрежения 100 кПа или выше (процесс занимает около 10 минут).
7. Отверните рукоятку клапана (2) (клапан закрыт).
8. Выключите вакуумный насос и ос​тавьте систему в таком состоянии не менее 5 минут, проверьте, что показа​ние прибора не меняются.
Установка зарядного баллона и заправка хладагента
1. Установите зарядный баллон. Примечание: при работе с зарядным баллоном всегда выполняйте требо​вания, описанные в инструкции к нему
2. Заверните до упора рукоятку запра​вочного клапана (клапан закрыт) для прокалывания отверстия в баллоне.
3. Отверните рукоятку заправочного клапана и заверните рукоятку клапана (2) (клапан открыт).
[image: image12.png]Knanan
agantepa

‘Cepaucnbin knanan
U300 AaBNEHNA

TpySoNpoBoA CHOTEMb!
KORAVLMORMPOBaHHUS
WY KOMNPECCop

BannoH ¢
XniagareHToM

Knanan
afanTepa
ANA NN
HU3KOMO
AnaBneHmus




4. Откройте клапан низкого давления на блоке манометров и заверните ру​коятку клапана (1) (клапан открыт) для заправки системы хладагентом. 
Внимание: если баллон с хладагентом не расположен вентилем вверх, то жидкий хладагент может попасть в компрессор и повредить его при вклю​чении. Держите баллон с хладаген​том вентилем вверх, чтобы обеспе​чить заправку системы хладагентом в газообразном состоянии.
5. Когда хладагент перестал поступать в систему, отверните рукоятку клапана (1) (клапан закрыт).
6. С помощью детектора утечек про​верьте герметичность системы конди​ционирования.
7. Запустите двигатель.
8. Включите кондиционер и установи​те переключатель регулятора темпе​ратуры в положение "MAX COOL" (максимальное охлаждение).
9. Удерживайте режим работы двига​теля 1500 об/мин.
273
Кондиционер, отопление и вентиляция
10. Заверните рукоятку клапана © (клапан открыт) для дозаправки системы хладагентом до номинального значения. Примечание: признаком полностью заряженной системы является от​сутствие пузырьков в сервисном окне. Внимание: если баллон с хладаген​том не расположен вентилем вверх, то жидкий хладагент может по​пасть в компрессор и повредить его при включении. Держите баллон с хладагентом вентилем вверх, что​бы обеспечить заправку системы хладагентом в газообразном со​стоянии.
11. После завершения заправки сис​темы хладагентом отверните рукоятку клапана (1) (клапан закрыт).
12. Заверните рукоятку заправочного клапана (клапан закрыт).
13. Снимите клапан (1) с сервисного клапана низкого давления и установи​те заглушку.
14. Отсоедините баллон с хладагентом. Примечание: если в баллоне остался хладагент, то держите зарядный клапан и клапан (2) закрытыми до следующей заправки системы конди​ционирования.
Вакуумирование, зарядка системы с помощью вакуумметра
Установка вакуумметра и вакуумирование системы
1. Отверните до упора рукоятки кла​панов (1) и (2) (клапаны закрыты) и подсоедините их к сервисным клапа​нам высокого и низкого давления.
2. Подсоедините заправочные шланги к клапанам (1) и (2).
3. Отверните рукоятку клапана (3) (клапан открыт), подсоедините запра​вочный шланг к клапану (3).
4.Установите вакуумметр на клапане адаптера (3) для линии низкого дав​ления.
[image: image13.png]Knanah afantepa KrianaH aganTepa
ANA NHHAM HUIKOTO ANA NWHAY BLICOKOTO
AaeneHs

CEpBUCHBIN  CePBUCHBIN
Kknanan Knanax
HIIKOTO BbicoKorol
I naenenus  aaBneHus|
l |
|
|

Cuotema
KOHIUUMOMMPOBAHHS

WinaHrm

Knanan aganrepa BakyyMHoii
A7 TUHANR FVaKorO Weoc
AABNEHNS





6. Заверните рукоятки клапанов © и
(5) (клапаны открыты).
7. Запустите вакуумный насос.
5. Подсоедините заправочный шланг (высокого давления) к вакуумному на​сосу.

8. Произведите откачивание хлада​гента до величины разрежения 100 кПа или выше (процесс занимает около 10 минут).
Внимание: вакуумметр всегда дол​жен располагаться вертикально, иначе его показания будут неверны.
9. Отверните до упора рукоятку клапа​на (2) (клапан закрыт).
10. Выключите вакуумный насос и по​дождите примерно 5 минут.
11. Проверьте герметичность системы
кондиционирования
(разрежение
должно сохраняться).
12. Отверните до упора рукоятку кла​пана (3) (клапан закрыт) и отсоедини​те вакуумметр от клапана (3).
Установка зарядного баллона и заправка хладагента
1. Установите зарядный клапан на баллон с хладагентом.
2. Подсоедините баллон с хладаген​том к клапану (3) (клапан закрыт).
[image: image14.png]Knanaw agantepa
Knanaw agantepa ANA NMHAK Bb»coxopro
ann ni nsKoro naBneHw

Sapagui
patein

BakyymHbId
Hacoc
Knanan apantepa
AR IMHUN HUIKOFO
RaBnenns Banno ¢

XNajareHToM




3. Заверните до упора рукоятку запра​вочного клапана (клапан закрыт) для прокалывания баллона с хладагентом.
4. Отверните до упора рукоятку за​правочного клапана (клапан открыт), затем заверните рукоятку клапана (3) (клапан открыт) для заправки систе​мы необходимым количеством хла​дагента.
Примечание: признаком полностью заряженной системы является от​сутствие пузырьков в сервисном окне.
5. Если хладагент не поступает в сис​тему, то закройте клапан (1).
6. С помощью детектора утечек про​верьте герметичность системы конди​ционирования.
7. Запустите двигатель.
8. Включите кондиционер и установи​те переключатель регулятора темпе​ратуры в положение "MAX COOL" (максимальное охлаждение).
9. Удерживайте режим работы двига​теля 1500 об/мин.
10. Заверните рукоятку клапана (1) для дозаправки системы хладагентом (клапан открыт).
Внимание: если баллон с хладагентом не расположен вентилем вверх, то жидкий хладагент может попасть в компрессор и повредить его при вклю​чении. Держите баллон с хладаген​том вентилем вверх, чтобы обеспе​чить заправку системы хладагентом в газообразном состоянии.

11. После завершения заправки сис​темы хладагентом отверните до упора рукоятку клапана (1) (клапан закрыт)
12. Заверните до упора рукоятку за​правочного клапана (клапан закрыт).
13. Снимите клапаны (1) и (2) специ​ального приспособления с сервисных клапанов и установите заглушки.
14. Отсоедините баллон с хладагентом. Примечание: если в баллоне остался хладагент, то держите зарядный клапан и клапаны (1) и (3) специально​го приспособления закрытыми до следующей заправки системы конди​ционирования.
Дозаправка и откачка хладагента Дозаправка системы
1. Отверните до упора рукоятку запра​вочного клапана (клапан открыт) и вставьте его в заправочный баллон.
2. Отверните рукоятку клапана пере​ходника до упора (клапан закрыт) и вставьте его в заправочный клапан.
3. Подсоедините к клапану переходни​ка заправочный шланг.
4. Подсоедините к заправочному шлангу быстросъемный адаптер.
[image: image15.png]Knianah oTkpeIT

5, 3anpasouuit
2 wnanen

Knanan

Kstanan aaspert o

Banpasoubit

JarpaposHL L

Gannow
© xnagarenToM

BbICTPOCHLEMHDIA aaanTep




5. Заверните до упора рукоятку запра​вочного клапана (клапан закрыт) для прокалывания отверстия в баллоне.
6. Поверните рукоятку клапана пере​ходника и удалите воздух.
7. Подсоедините быстросъемный адаптер к сервисному клапану линии низкого давления.
[image: image16.png]BRICTPOCLEMHBIA aaanTep

/

Cepancuit

it
AaBnen





8. Запустите двигатель.
9. Включите кондиционер и установи​те переключатель регулятора темпе​ратуры в положение "MAX COOL" (максимальное охлаждение).
10. Удерживайте режим работы двига​теля 1500 об/мин.
11. Заверните рукоятку клапана пере​ходника (клапан открыт) и заполните систему необходимым количеством хладагента, наблюдая за его уровнем в сервисном окне.
274
Кондиционер, отопление и вентиляция
[image: image17.png]Brisogw!

Nonoxenne T
Brikntoueno (OFF)
. (LO)
. (ML) o
L] (M Hj o
[ ] (HI) o





Таблица проверки регулятора скорости вентилятора отопителя.
Примечание: признаком полностью заряженной системы является от​сутствие пузырьков в сервисном окне.
Внимание: не допускайте перевора​чивания заправочного баллона, так как в этом случае может произойти попадание жидкого хладагента в компрессор и его повреждение. Только установка баллона в верти​кальном положении обеспечит за​правку хладагента в газообразном состоянии.
[image: image18.png]3anpaBouHit
KnanaH

3anpasouHsiit

6annon

€ XNafareHToM
CepBUCHLIH
rnanax
HUaKora
faeneHus





12. После окончания дозаправки хлада​гентом отверните до упора рукоятку клапана переходника (клапан закрыт).
13. Снимите быстросъемный адаптер с сервисного клапана и установите за​глушку.
Примечание: если в заправочном бал​лоне остался хладагент, то закрой-те до конца заправочный клапан и клапан переходника и поставьте баллон на хранение до следующей заправки.
Откачка хладагента
1. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 5 минут на ре​жиме 1200 - 1500 об/мин с работаю​щим кондиционером для равномерно​го распределения компрессорного масла по системе кондиционирования. Примечание: циркуляция масла по сис​теме кондиционирования более эф​фективна при движении автомобиля.

2. Заглушите двигатель.
3. Отверните до упора рукоятку клапа​на переходника (клапан закрыт) и под​соедините к нему заправочный шланг.
4. Подсоедините к заправочному шлан​гу быстросъемный адаптер.
5. Подсоедините быстросъемный адаптер к сервисному клапану линии низкого давления.
Внимание: для установки быстро-съемного соединения сильно на​жмите на верхнюю часть "А" адап​тера (смотрите рисунок) в направ​лении сервисного клапана до щелч​ка. При подсоединении проведите рукой вдоль шланга, чтобы убе​диться в отсутствии перегибов.
[image: image19.png]JanpasouHeii
LN

/s.,.cmocbemm

~ anantep

Cepanchii
xnanax
HAIKOrO
AaABNEHNA

__Knanaw
" nepexoaumka





6. Установите клапан переходника внутри сливного бака и, плавно от​крывая клапан, выпустите хладагент из системы, чтобы не произошло раз​брызгивания масла. 

Примечание: остатки масла в слив​ном баке следует вернуть в систему кондиционирования.
Линии охлаждения
Проверка на автомобиле
1. Проверьте затяжку соединений тру​бопроводов.

2. С помощью детектора утечек про​верьте герметичность системы.
Замена элементов трубопровода
1. Удалите хладагент из системы.
2. Замените неисправные элементы. Внимание: во избежание загрязнения системы немедленно устанавливай​те   заглушки   на   открытые   концы трубок,
3. Затяните соединения.
4. Вакуумируйте и заправьте систему хладагентом.
5. Проверьте герметичность системы.
6. Проверьте функционирование кон​диционера.
Проверка изменения частоты вращения холостого хода при включении кондиционера
1. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 5 минут на ре​жиме 1200 - 1500 об/мин.
2. Условия проверки:
а) Установите переключатель ско​рости работы вентилятора в поло​жение "HI".
б) Установите регулятор температу​ры в положение максимального ох​лаждения ("MAX COOL").
в) Включите кондиционер (убеди​тесь, что компрессор включился).
г) Полностью откройте все окна.
д) Установите рычаг переключе​ния передач в нейтральное по​ложение.
3. Проверьте частоту вращения холо​стого хода, которая должна составлять: Частота вращения:
Для бензиновых
двигателей.............. 850 ± 50 об/мин
Для дизельных
двигателей.............. 850 ±50 об/мин
Панель управления кондиционером
Проверка регулятора скорости вентилятора отопителя (кондиционер с механическим приводом)
С помощью мультиметра проверьте состояние цепи между выводами при различных положениях регулятора скорости вращения вентилятора ото​пителя, смотрите "Таблицу проверки регулятора скорости вентилятора отопителя".
[image: image20.png]



275
Кондиционер, отопление и вентиляция
[image: image21.png][P=—=Vpessene——





[image: image22.png]



[image: image23.png]



[image: image24.png]



[image: image25.png]



Регулировка тросов управления кондиционером (кондиционер с механиче​ским приводом)
1. Регулировка троса управления за​слонкой забора воздуха. Установите рычаг управления заслонкой забора воздуха в положение "RECIRC", подсоедините трос, зафиксируйте трос зажимом, как показано на рисунке.
2. Регулировка троса управления за​слонкой смешения потоков воздуха. Установите рычаг управления заслон​кой смешения потоков воздуха в поло​жение "МАХ НОТ", подсоедините трос, зафиксируйте трос зажимом.
Панель управления кондиционером и отопителем. 1 - нижняя накладка, 2 - вещевой ящик, 3 - рычаг привода замка капота, 4 - нижняя отделочная панель по стороны водителя, 5 - соединительный воздуховод, 6 - пе​пельница, 7 - нижняя центральная отделочная панель, 8 - магнитола, 9 - верхняя центральная отделочная панель, 10 - трос управления заслон​кой забора воздуха (кондиционер с механическим приводом), 11 - трос управления заслонкой смешения потоков воздуха (кондиционер с меха​ническим приводом), 12 - трос управления заслонкой направления воз​душного потока (кондиционер с механическим приводом), 13 - панель управления кондиционером и отопителем (кондиционер с механическим приводом).
3. Регулировка троса управления за​слонкой направления воздушного потока.
Установите рычаг управления заслон​кой направления воздушного потока в положение "FACE", подсоедините трос, зафиксируйте трос зажимом.
Сервоприводы (кондиционер с автоматическим приводом)
1.   Проверка  сервопривода  заслонки забора воздуха.
а) Подключите "+" аккумуляторной батареи к выводу "5", а "-" к выводу "3", проверьте, что рычаг плавно пе​ремещается в одну сторону.
б) Подключите "+" аккумуляторной батареи к выводу "5", а "-" к выво-
Сервоприводы (кондиционеры с автоматическим приводом). 1 - нижняя крышка воздуховода отопителя (модели 4WD), 2 - вещевой ящик, 3 - соеди​нительный кронштейн, 4 - сервопривод заслонки забора воздуха, 5 - пе​пельница, 6 - нижняя центральная отделочная панель, 7 - магнитола, 8 - со​единительный кронштейн, 9 - сервопривод заслонки смешивания потоков, 10 - рычаг привода замка капота, 11 - нижняя отделочная панель по сторо​ны водителя, 12 - воздуховод, 13 - воздуховод, 14 - кронштейн, 15 - соеди​нительный кронштейн, 16 - сервопривод заслонки направления обдува.
276
Кондиционер, отопление и вентиляция
[image: image26.png]



Передний блок системы кондиционирования. 1 - трубка подвода хлада​гента к испарителю, 2 - трубка отвода хладагента от испарителя, 3 - коль​цевое уплотнение, 4 - трубка отвода конденсата, 5 - нижняя крышка воз​духовода отопителя (модели 4WD), 6 - вещевой ящик, 7 - декоративная решетка бокового динамика панели приборов, 8 - кронштейн, 9 - жгут про​водов, 10 -держатель (пистон), 11 - крышка, 12 - передний блок системы кондиционирования.
ду "4", проверьте, что рычаг плав​но перемещается в обратную сто​рону.
[image: image27.png]



2.   Проверка   сервопривода   заслонки смешивания потоков.
а) Подключите "+" аккумуляторной батареи к выводу "1", а "-" к выводу "3", проверьте, что рычаг плавно пе​ремещается из "НОТ" в положение "COOL".
б) Подключите "+" аккумуляторной батареи к выводу "3", а "-" к выво​ду "1", проверьте, что рычаг плав​но перемещается из "COOL" в по​ложение "НОТ".
[image: image28.png]



в) Проверьте, что при перемеще​нии заслонки из положения "НОТ" в   "COOL"   сопротивление   между выводом "5" и выводом "6" плавно изменяется. Сопротивление: 
    в МАХ НОТ............................. 1,2 кОм
в MAX COOL.......................... 4,8 кОм
[image: image29.png]e

(]
=z





3.  Проверка сервопривода заслонки направления воздушного потока.
а) Подключите "+" аккумуляторной батареи к выводу "1", а "-" к выводу "3", проверьте, что рычаг плавно перемещается из "DEF" в положе​ние "FACE".
б) Подключите "+" аккумуляторной батареи к выводу "3", а "-" к выводу "1", проверьте, что рычаг плавно перемещается из "FACE" в поло​жение "DEF".
[image: image30.png]rti3iafs





в) Проверьте, что при перемеще​нии заслонки из положения "DEF" в "FACE"  сопротивление  между вы​водами "4" и "5" изменяется. Сопротивление:
 в DEF...................................... 3,6 кОм
в FACE....................................0,9 кОм

Передний блок системы кондиционирования
Снятие переднего блока системы кондиционирования
1. Перед снятием деталей удалите хла​дагент из системы кондиционирования.
2. Отсоедините трубку подвода хлада​гента к испарителю.
3. Отсоедините трубку отвода хлада​гента от испарителя.
4. Отсоедините трубку отвода конден​сата от переднего блока системы кон​диционирования.
5. (Модели 4WD) Снимите нижнюю крышку воздуховода отопителя.
6. Снимите вещевой ящик.
7. Отверните два винта и снимите декоративную решетку бокового ди​намика панели приборов.
8. Снимите кронштейн.
9. Снимите жгут проводов.
10. Отсоедините держатель (пистон) и снимите крышки.
11. Снимите передний блок системы кондиционирования в сборе.
Установка переднего блока системы кондиционирования
1. Установка переднего блока системы кондиционирования производится в порядке, обратном снятию.
2. После установки переднего блока заправьте систему кондиционирова​ния хладагентом и необходимым ко​личеством компрессорного масла.
277
Кондиционер, отопление и вентиляция
[image: image31.png]



[image: image32.png]



Передний блок системы отопления
Снятие переднего блока системы отопления
1. Перед снятием деталей слейте ох​лаждающую жидкость двигателя и снимите панель приборов.
2. Отсоедините трубки подвода и от​вода охлаждающей жидкости от пе​реднего блока системы отопления.
3. (Модели без кондиционера) Сними​те соединительный воздуховод.
4. Снимите крышку (смотрите рисунок "Передний блок системы отопления" позиция №4).
5. Отверните гайки (смотрите рисунок "Передний блок системы отопления" позиция №5).
6. Снимите центральные кронштейны панели приборов.
7. Снимите электронный блок управ​ления АКПП.
8. Отсоедините воздуховоды (смотрите рисунок "Передний блок системы ото​пления" позиция №8).
9. Снимите соединительный возду​ховод (смотрите рисунок "Передний блок системы отопления" позиция №9).
10. Снимите верхний центральный воздуховод.
11. (Модели с АКПП) Снимите элек​тронный блок управления АКПП.
12. Снимите передний блок системы отопления в сборе.
Установка переднего блока системы отопления
1. Установка переднего блока системы отопления производится в порядке, обратном снятию.
2. После установки переднего блока системы отопления установите панель приборов и залейте охлаждающую жидкость двигателя.
Вентилятор отопителя
Снятие вентилятора отопителя
1. Снимите воздуховод (смотрите ри​сунок "Вентилятор отопителя" пози​ция №1).
2. Снимите вещевой ящик.
3. Снимите резистор.
4. Снимите декоративную решетку бо​кового динамика панели приборов.
5. Снимите кронштейн (смотрите ри​сунок "Вентилятор отопителя" пози​ция №5).
6. Снимите вентилятор отопителя в сборе с электродвигателем.
Установка вентилятора отопителя
1. Установите вентилятор отопителя в сборе с электродвигателем.
2. Установите кронштейн (смотрите рисунок "Вентилятор отопителя" по​зиция №5).
3. Установите декоративную решетку бокового динамика панели приборов.
4. Установите резистор.
5. Установите вещевой ящик.
6. Установите воздуховод (смотрите рисунок "Вентилятор отопителя" по​зиция №1).
Передний блок системы отопления. 1 - трубки подвода и отвода охлаж​дающей жидкости двигателя от переднего блока системы отопления, 2 - держатели (пистоны), 3 - соединительный воздуховод (модели без кондиционера), 4 - крышка, 5 - гайки, 6 - центральные кронштейны креп​ления панели приборов, 7 - электронный блок управления ABS, 8 - воз​духоводы, 9 - соединительный воздуховод, 10 - верхний центральный воздуховод, 11 - электронный блок управления АКПП, 12 - передний блок системы отопления, 13 - переходник, 14 - зажим, 15 - радиатор ото​пителя, 16 - реле системы управления двигателем, 17 - электронный блок управления двигателем, 18 - вентилятор отопителя в сборе с элек​тродвигателем.
Вентилятор отопителя. 1 - воздуховод, 2 - вещевой ящик, 3 - резистор,
4   -   декоративная   решетка   бокового   динамика   панели   приборов,
5 - кронштейн, 6 - вентилятор отопителя в сборе с электродвигателем.
278
Кондиционер, отопление и вентиляция
[image: image33.png]25 Hm




[image: image34.png]&

7
® ©





[image: image35.png]



[image: image36.png]



Компрессор
Проверка электромагнитной
муфты компрессора
Визуальная проверка.
а) Проверьте отсутствие следов масла на нажимной пластине и роторе.
б) Проверьте отсутствие шума и уте​чек смазки у подшипников муфты.
в) Отсоедините разъем от электро​магнитной муфты.
г) Подведите "+" от аккумуляторной батареи к выводу "1" разъема муф​ты, а "-" аккумуляторной батареи к выводу заземлителя.
Компрессор (тип 1). 1 - кронштейн ролика натяжителя в сборе, 2 - ремень привода генератора, 3 - ремень привода компрессора кондиционера, 4 - гайка, 5 - ролик натяжителя, 6 - регулировочный болт, 7 - соединитель​ный кронштейн, 8 - кронштейн ролика натяжителя, 9 - трубка подвода хладагента к компрессору, 10 - трубка овода хладагента от компрессора, 11 - трубка высокого давления, 12 - кольцевое уплотнение, 13 - разъемы, 14 - тросы, 15 - верхняя крышка ремня привода, 16 - компрессор конди​ционера, 17 - кронштейн крепления компрессора кондиционера.
д) Проверьте срабатывание муфты. Если электромагнитная муфта не срабатывает, замените ее.
Проверка компрессора
1. Запустите двигатель и установите режим холостого хода.
2. Убедитесь в отсутствии металличе​ского звука от компрессора, когда кон​диционер включен. Если звук присут​ствует, замените компрессор.
3. Остановите двигатель.
4. Проверьте герметичность сальника компрессора. При необходимости за​мените сальник.
Снятие компрессора
1. Запустите двигатель и установите режим холостого хода, затем включи​те кондиционер и дайте ему порабо​тать 10 минут.
2. Выключите двигатель.
3. Отсоедините отрицательную клем​му от аккумуляторной батареи.
4. Удалите хладагент из системы кон​диционирования.
Примечание: снятие компрессора (тип 1, 2 и 3) осуществляется в по​рядке номеров на сборочных рисунках "Компрессор (тип 1, 2 и 3)".
Установка компрессора
Примечание:
- установка компрессора (тип 1, 2 и 3) осуществляется в обратном порядке номеров на сборочных ри​сунках "Компрессор (тип 1, 2 и 3)".
- при установке трубок подвода и отвода хладагента обязательно используйте новые кольцевые уп​лотнения.
- если компрессор был заменен, обязательно добавьте масло в но​вый компрессор в количестве, рав​ном слитому Вами маслу из старо​го компрессора.
- рекомендуемое масло: DENSO OIL
6 или эквивалентные ему. 1. Подсоедините отрицательную клем​му к аккумуляторной батарее.
Компрессор (тип 2). 1 - боковой кожух, 2 - ремень привода компрессора, 3 - гайка, 4 - муфта компрессора, 5 - регулировочный болт, 6 - ось ролика натяжителя, 7 - трубки подвода и отвода хладагента от компрессора кон​диционера, 8 - кольцевое уплотнение, 9 - разъем, 10 - компрессор конди​ционера, 11 - выключатель по давлению, 12 - кронштейн крепления роли​ка натяжителя и компрессора кондиционера.
Компрессор (тип 3). 1 - шланг, 2 - ремень привода компрессора кондицио​нера, 3 - болт крепления ролика натяжителя, 4 - ролик натяжителя, 5 - ре​гулировочный болт, 6 - соединительный кронштейн, 7 - кронштейн креп​ления ролика натяжителя, 8 - трубки подвода и отвода хладагента от ис​парителя, 9 - кольцевое уплотнение, 10 - разъем, 11 - компрессор конди​ционера, 12 - кронштейн крепления компрессора кондиционера.
279
Кондиционер, отопление и вентиляция
[image: image37.png]



[image: image38.png]



[image: image39.png]



2. Вакуумируйте систему (смотрите раздел "Вакуумирование, зарядка сис​темы с помощью вакуумметра").
3. Зарядите систему хладагентом (смотрите раздел "Вакуумирование, зарядка системы с помощью вакуум​метра").
4. Проверьте систему на герметичность.
Конденсатор
Проверка на автомобиле
1. Проверьте состояние пластин кон​денсатора.
Если пластины засорены, промойте их водой и просушите сжатым воздухом. Погнутые пластины выправьте отверт​кой или плоскогубцами.
2. Проверьте герметичность соедине​ний конденсатора.
Снятие конденсатора
1. Запустите двигатель и установите режим холостого хода, затем включи​те кондиционер и дайте ему порабо​тать 10 минут.
2. Выключите двигатель.
3. Отсоедините отрицательную клем​му от аккумуляторной батареи.
4. Удалите хладагент из системы кон​диционирования.
Примечание: снятие конденсатора (тип 1 или 2) осуществляется в по​рядке номеров на сборочных рисунках "Конденсатор (тип 1 или 2)".
Установка компрессора
Примечание:
- установка конденсатора (тип 1 или 2) осуществляется в обрат​ном порядке номеров на сбороч​ных рисунках "Конденсатор (тип 1 или 2)".
- при установке трубок подвода и отвода хладагента обязательно используйте новые кольцевые уп​лотнения.
- если конденсатор был заменен, обязательно добавьте масло в компрессор в количестве, равном слитому Вами маслу из старого конденсатора.
- рекомендуемое масло: DENSO OIL 6 или эквивалентные ему.
1. Подсоедините отрицательную клем​му к аккумуляторной батарее.
2. Вакуумируйте систему (смотрите раздел "Вакуумирование, зарядка сис​темы с помощью вакуумметра").
3. Зарядите систему хладагентом (смотрите раздел "Вакуумирование, зарядка системы с помощью вакуум​метра").
4. Проверьте систему на герметич​ность.
Ресивер
Проверка на автомобиле
1. Проверьте герметичность соединений системы с помощью детектора утечек.
2. При обнаружении утечек проверьте затяжку соединений.
Снятие ресивера
1. Удалите хладагент из системы.
2. Отсоедините трубки подвода и от​вода хладагента от ресивера.
3. Снимите ресивер с кронштейна.
Конденсатор (тип 1). 1 - соединительный кронштейн, 2 - трубки подвода и отвода хладагента от конденсатора, 3 - кольцевое уплотнение, 4 - боковой защитный кожух, 5 - конденсатор, 6 - разъем электродвигателя вентиля​тора конденсатора, 7 - резистор вентилятора конденсатора, 8 - защитная крышка, 9 - вентилятор конденсатора, 10 - электродвигатель вентилятора, 11 - кожух вентилятора.
Конденсатор (тип 2). 1 - вентилятор в сборе, 2 - вентилятор, 3 - защитная крышка, 4 - электродвигатель вентилятора, 5 - кожух вентилятора, 6 - рези​стор вентилятора, 7 - соединительный кронштейн, 8 - трубка отвода хлада​гента от конденсатора, 9 - трубка подвода хладагента к конденсатору, 10 - кольцевое уплотнение, 11 - боковой защитный кожух, 12 - конденсатор.
Ресивер. 1 - трубка подвода хладагента, 2 - трубка отвода хладагента, 3 - ресивер, 4 - кронштейн крепления ресивера.
280
Кондиционер, отопление и вентиляция
Проверка реле отопителя
Установка ресивера
Примечание:
- установка ресивера осуществ​ляется в порядке, обратном сня​тию.
- при установке трубок подвода и отвода хладагента обязательно используйте новые кольцевые уп​лотнения.
- если ресивер был заменен, обяза​тельно добавьте масло в компрес​сор в количестве, равном слитому Вами маслу из старого ресивера.
- рекомендуемое масло: DENSO OIL 6 или эквивалентные ему.
1. Подсоедините отрицательную клем​му к аккумуляторной батарее.
2. Вакуумируйте систему (смотрите раздел "Вакуумирование, зарядка сис​темы с помощью вакуумметра").
3. Зарядите систему хладагентом (смот​рите раздел "Вакуумирование, зарядка системы с помощью вакуумметра").
4. Проверьте систему кондиционирова​ния на герметичность.
Проверка датчиков, выключателей и реле
Проверка резистора вентилятора отопителя
Проверьте сопротивление между вы​водами разъема резистора электро​вентилятора.
[image: image40.png]



	Выводы

	Сопротивление


	3-2

	2,81 Ом


	1 -2

	1,28 Ом


	4-2

	0,33 Ом



Проверка работы электро​двигателя вентилятора
Подключите аккумуляторную батарею к выводам разъема электродвигателя вентилятора отопителя, как показано на рисунке, и проверьте, что вентиля​тор начал работать.
[image: image41.png]




[image: image42.png]



1. Проверьте наличие проводимости между выводами "2" и "4" разъема ре​ле отопителя.
2. Подключите "+" аккумуляторной ба​тареи к выводу "2", а "-" к выводу "4", проверьте наличие проводимости ме​жду выводами "1" и "3" разъема реле отопителя.
[image: image43.png]



Проверка выключателя по высокому и низкому давлению
1. Отсоедините разъем от выключа​теля по давлению.
2. Установите перемычку на разъеме со стороны жгута проводов, как пока​зано на рисунке ниже.
3. Подсоедините вакуумметр к сер​висному клапану высокого давления (установку вакуумметра смотрите в разделе "Вакуумирование, зарядка системы с помощью вакуумметра").
4. Подсоедините омметр к разъемам выключателя, как показано на рисун​ке, и проверьте соответствие прово​димости по диаграмме.
[image: image44.png]Knanaw Bhicokord

Aaenenna
MpoBoauMocTs
235802 2132]
"7 HeT npoBoanmoctw 272
2.1£0.2 Bar






Проверка выключателя по среднему давлению
1. Отсоедините разъем от выключа​теля по давлению.
2. Установите перемычку на разъеме со стороны жгута проводов, как пока​зано на рисунке ниже.
3. Подсоедините вакуумметр к сер​висному клапану высокого давления (установку вакуумметра смотрите в разделе "Вакуумирование, зарядка системы с помощью вакуумметра").
4. Подсоедините омметр к разъемам выключателя, как показано на рисун​ке, и проверьте соответствие прово​димости по диаграмме.
[image: image45.png]Nepemerika

Knanan Buicokord
Aasnenns

Noacoeannerue
omMMeTPa

TposopumocTs
""""" 18208

Hert nposoanmoctn





Проверка реле электродвигателя вентилятора конденсатора
[image: image46.png]



Блок реле. 1 - реле компрессора кондиционера, 2 - реле электродви​гателя вентилятора конденсатора (HI), 3 - реле электродвигателя вен​тилятора конденсатора (LO).
1. Проверьте наличие проводимости между выводами "1" и "3" разъема.
2. Подключите "+" аккумуляторной ба​тареи к выводу "1", а "-" к выводу "3", проверьте наличие проводимости ме​жду выводами "4" и "5" разъема реле.
[image: image47.png]



281
Кондиционер, отопление и вентиляция
[image: image48.png]



[image: image49.png]



Направление воздушного потока в блоке системы кондиционирования воз​духа и блоке системы отопления воздуха. 1 - поток воздуха из окружающей среды, 2 - поток воздуха из салона автомобиля, 3 - блок системы конди​ционирования воздуха, 4 - первая заслонка смешения потоков воздуха, 5 - третья заслонка смешения потоков воздуха, 6 - воздушный поток на обогрев лобового стекла, 7 - воздушный поток в лицо, 8 - заслонка воздуш​ного потока на обогрев лобового стекла, 9 - заслонка воздушного потока в лицо, 10 - сервопривод заслонки направления обдува (кондиционер с ав​томатическим приводом), 11 - блок системы отопления воздуха, 12 - за​слонка воздушного потока в ноги, 13 - сервопривод заслонки смешения воздушных потоков (кондиционер с автоматическим приводом), 14 - за​слонка максимального охлаждения, 15 - сервопривод заслонки забора воз​духа (кондиционер с автоматическим приводом), 16 - блок вентилятора отопителя в сборе с электродвигателем, 17 - заслонки забора воздуха.
Направление воздушного потока в салоне автомобиля.
Проверка датчика темпера​туры охлаждающей жидкости
2. Сравните результаты измерений с данными на рисунке.
[image: image50.png]40{

30

TemnepaTypa 804, °C

i
20

i
nm

e e
WO ‘sumauanLoduon

1

o

10





1. Опустите датчик в холодную воду со льдом и медленно нагревайте воду. Измеряйте сопротивление между вы​водами и температуру воды, как пока​зано на рисунке.
[image: image51.png]



Проверка выключателя кондиционера по температуре охлаждающей жидкости
2. Сравните результаты измерений с данными на рисунке.
[image: image52.png]108°C  (poBOAUMOCTS

15

o —
FHeT npoBoanMOCTH





1. Поместите нижнюю часть датчика в воду и, нагревая ее, проверьте прово​димость между выводами разъема, как показано на рисунке.
[image: image53.png]



Проверка выключателя вентилятора конденсатора по температуре охлаждающей жидкости
1. Поместите нижнюю часть датчика в воду и нагревая ее, проверьте прово-

димость между выводом и корпусом датчика, как показано на рисунке.
[image: image54.png]



2. Сравните результаты измерений с данными на рисунке.

[image: image55.png]97°C__ Nposogumocty

- 102°C
tHeT nposoanmMocTH





Направление воздушного потока
Направление воздушных потоков в бло​ке системы кондиционирования воздуха и в блоке системы отопления воздуха, а также в салоне автомобиля изображены на соответствующих сборочных рисун​ках "Направление воздушного потока в блоке системы кондиционирования воздуха и блоке системы отопления воздуха" и "Направление воздушного потока в салоне автомобиля".
Система подушек безопасности (SRS)
[image: image56.png]



[image: image57.png]AryT nposcgos
CApankHoro KryT npoeoaoe

PasueM ciupansHaro  Pasem xryra npoBoAa Ky308a

nposoa TIPOBOAOE Ky308a




Компоненты системы SRS. 1 - сигнальная лампа подушек безопасности, 2 - блок управления системой SRS, 3 - диагностический разъем, 4 - спиральный провод, 5 - подушка безопасности.
Разъемы и жгуты проводов блока управления системы SRS.
Общая информация
Система дополнительной пассивной безопасности (SRS) разработана для использования совместно с ремнем безопасности водителя, чтобы повы​сить уровень безопасности при до-рожно-транспортных происшествиях и снизить риск травмирования при сра​батывании надувной подушки безо​пасности путем удержания водителя на сиденье в случае лобового удара. Система дополнительной пассивной безопасности (SRS) состоит из: на​дувной подушки безопасности (расположена в центре рулевого коле​са), которая содержит модуль со сло​женной подушкой безопасности и на​дувное устройство (газогенератор); электронного блока управления SRS (установлен под центральной консо​лью), который управляет всей систе​мой и содержит встроенный предо​хранительный датчик удара (safing sensor) и аналоговый датчик ускоре​ния (analog G sensor); контрольной лампы SRS (расположена на панели приборов), которая показывает со​стояние системы SRS, и спирального провода, расположенного в рулевой колонке; электропроводки.
Меры предосторожности
В целях избежания травмирования себя и других лиц из-за случайного раскрытия подушки безопасности, при обслуживании этих систем необходи​мо внимательно изучить и выполнять все требования техники безопасности, указанные в данном руководстве.
1. Никогда не пытайтесь ремонтиро​вать следующие элементы:
• Электронный блок управления SRS,
• Спиральный провод,
• Модуль подушки безопасности.
2. Запрещается ремонтировать разъ​емы электропроводки системы SRS. При обнаружении неисправности в разъеме необходимо заменить жгут проводов. При обнаружении неис​правности в проводе замените или от​ремонтируйте жгут проводов в соот​ветствии со следующей таблицей.

3. После отсоединения провода от от​рицательной клеммы аккумуляторной батареи подождите не менее 60 се​кунд, прежде чем приступить к даль​нейшей работе. Система SRS сконст​руирована таким образом, что после отключения аккумуляторной батареи на короткое время сохраняется доста-

точное напряжение для срабатывания подушки безопасности. Поэтому, если выполняются работы, связанные с системой SRS сразу же после отклю​чения аккумуляторной батареи, то не​преднамеренное раскрытие надувной подушки безопасности может привес​ти к серьезным травмам.
Таблица. Проверка жгутов проводов электронного блока управления SRS.
	№ вывода блока управ. SRS

	Разъем (кол-во выводов, цвет)

	Назначение провода

	Необходимая операция


	1 и2

	2 вывода, красный

	Жгут проводов кузова —> Спиральный провод

	Исправьте или замените каждый жгут проводов. Замените часовую пружину


	7и8

	14 выводов, красный

	—

	—


	9

	
	Жгут проводов кузова — > Диагностический разъем

	Исправьте или замените каждый жгут проводов


	10

	
	—

	—


	11

	
	Жгут проводов кузова --> Предохрани​тель №11 в блоке предохранителей

	Исправьте или замените каждый жгут проводов


	12

	
	Жгут проводов кузова — > Предохрани​тель №18 в блоке предохранителей

	Исправьте или замените каждый жгут проводов


	13и 14

	
	Жгут проводов кузова --> Контрольная лампа SRS

	Исправьте или замените каждый жгут проводов


	с 15 по 18

	
	—

	—


	19 и 20

	
	Жгут проводов кузова --> Масса

	Исправьте или замените каждый жгут проводов



283
Система подушек безопасности (SRS)
	№ кода

	Проверяемый

	элемент системы


	14

	Датчик замедления в блоке управления SRS


	15

	Датчик столкновения в блоке управления SRS


	16

	

	21

	Цепи подушки безопасности (электровоспламенителя)


	22

	

	31

	Преобразователь постоянного тока электронного блока управления SRS и его цепи


	32

	

	34*2

	Контрольная цепь фиксатора электрического разъема электронного блока управления SRS


	35

	Электронный блок управления SRS


	41*

	Цепь питания замка зажигания IG1 (А)


	42*

	Цепь питания замка зажигания IG1 (В)


	43

	Цепи управления контрольной лампой SRS

	Лампа не загорается*


	
	
	Лампа не гаснет


	44*

	Цепи управления контрольной лампой SRS


	45

	Цепи EEPROM (перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство) внутри электронного блока управления SRS


	51

	Цепь управления электровоспламенителем

	Короткое замыкание


	52

	подушки безопасности

	Обрыв


	61

	Электровоспламенитель подушки безопасности



Таблица. Коды неисправностей системы SRS.
4. Элементы системы SRS не выдер​живают нагрева свыше 93°С, поэтому необходимо снять датчики лобового удара, электронный блок управления системой SRS, модули подушек безо​пасности и часовую пружину перед сушкой автомобиля после окраски. Проверьте работоспособность систе​мы SRS после повторной установки снятых элементов.
5. После выполнения операций по об​служиванию системы SRS проверьте работу контрольной лампы SRS и убедитесь в нормальном функциони​ровании системы.
Проверка контрольной лампы системы SRS
1. Проверьте, что при включении зажи​гания примерно на 6 - 8 секунд загора​ется контрольная лампа системы SRS.
[image: image58.png]KoHTponsHas
namna





2. Если контрольная лампа продолжа​ет   гореть,   произведите   диагностику системы. Примечание:
- Для кодов неисправностей, отме​ченных *: если состояние автомо​биля возвращается к нормальному, то код неисправности будет ав​томатически стерт из памяти, и контрольная лампа SRS вернется к нормальному состоянию.
- Если произошел разряд аккумуля​торной батареи, то в памяти со​хранятся коды неисправностей №41 или №42. Проверьте аккумулятор​ную батарею при появлении на дис​плее этих кодов неисправностей.
Поиск неисправностей
Симптомы неисправностей и их вероятные причины
Коды №14,15,16: датчики и их цепи
Симптомы:
1. Код неисправности №14
- Неисправность датчика замедления.
2. Код неисправности №15
- Короткое замыкание в датчике столкновения.
3. Код неисправности №16
- Обрыв цепи в датчике столкновения.
Причины:
1. Неисправность датчика.
2. Неисправность (плохой контакт) в разъеме жгута проводов или обрыв цепи в жгуте проводов.
3. Неисправность электронного блока управления SRS.
Код №21, №22:
модуль подушки безопасности
(электровоспламенитель) и его цепи
Симптомы:
1. Код неисправности №21.

- Короткое замыкание в цепи модуля подушки безопасности (электро​воспламенителя) или короткое за​мыкание в жгуте проводов.
- Короткое замыкание спирального провода. 2. Код неисправности №22.
- Обрыв цепи в модуле подушки безопасности или обрыв цепи в жгу​те проводов.
- Обрыв цепи спирального провода.
- Отсутствие контакта в разъеме жгута проводов.
Причины:
1. Неисправность спирального провода.
2. Неисправность (плохой контакт) в разъеме жгута проводов или обрыв цепи в жгуте проводов.
3. Неисправность модуля подушки безопасности (электровоспламени​теля).
4. Неисправность электронного блока управления SRS.
Код №31, №32: преобразователь постоянного тока электронного блока управления SRS и его цепи
Данные коды неисправностей записы​ваются в память в случае, если напряжение на выводах преобразова​теля выше (код №31) или ниже (код №32) номинального значения в тече​ние 5 секунд или больше. Тем не ме​нее, если выводятся коды неисправно​стей №41 и №42 (из-за падения напря​жения от аккумуляторной батареи), код №32 может быть не зарегистрирован.
Причины:
1. Неисправность электронного блока управления SRS.
2. Неисправность датчика столкновения.
Код №34: Контрольная цепь фикса​тора электрического разъема элек​тронного блока управления SRS
Данный код неисправности выдается при отсутствии контакта в разъеме электронного блока управления SRS (разъем не закреплен двойным фик​сатором). Однако если в течение 1±0,2 секунды сохраняется нормальное со​стояние, то код неисправности №34

будет автоматически стерт из памяти, и контрольная лампа SRS погаснет. Вероятная причина неисправности:
1. Неисправность (плохой контакт) в разъеме жгута проводов или обрыв цепи в жгуте проводов.
2. Неисправность электронного блока управления SRS.
Код №35: Электронный блок управления SRS (при сработавшей подушке безопасности) и его цепи
Данный код неисправности выводится после срабатывания подушки безо​пасности. Если же данный код выво​дится, когда подушка безопасности еще не сработала, то причина неис​правности находится внутри элек​тронного блока управления SRS. Вероятная причина неисправности:
- Неисправность электронного блока
управления SRS.
Код №41: цепь питания замка зажигания IG1 (А)
Данный код неисправности выводит​ся, если напряжение между выводом IG1, (А) и массой меньше номинального значения в течение 5 секунд или больше. Однако если за период 5±0,2 секунды напряжение возвращается к норме, то код неисправности №41 бу​дет автоматически стерт из памяти, и контрольная лампа SRS погаснет.
Причины:
1. Неисправность (плохой контакт) в разъеме жгута проводов или обрыв цепи в жгуте проводов.
2. Неисправность электронного блока управления SRS.
Код №42: цепь питания замка зажигания IG1 (В)
Данный код неисправности выводит​ся, если напряжение между выводом IG1 (В) и массой меньше номинально​го значения в течение 5 секунд или больше. Однако если за период 5±0,2 секунды состояние автомобиля воз​вращается к норме, то код неисправ​ности №42 будет автоматически стерт из памяти, и контрольная лампа SRS погаснет.
284
Система подушек безопасности (SRS)
[image: image59.png]



Электронный блок управления SRS. 1 - боковая крышка, 2 - рычаг пере​ключения передач (МКПП), 3 - панель переключателей, 4 - подлокотник, 5 - центральная консоль, 6 - разъемы проводов, 7 - блок управления SRS, 8 - кронштейн блока управления.
Причины:
1. Неисправность (плохой контакт) в разъеме жгута проводов или обрыв цепи в жгуте проводов.
2. Неисправность электронного блока управления SRS.
Код №43: цепи управления контрольной лампой SRS (Лампа не загорается)
Данный код неисправности выводит​ся, когда в течение 5 секунд, пока электронный блок управления SRS управляет работой контрольной лам​пы SRS, наблюдается обрыв цепи, и лампа не горит (транзистор выкл.). Однако если данный код неисправно​сти выведен по причине обрыва цепи, и если за период 5+0,2 секунды со​стояние автомобиля возвращается к норме, то код неисправности №43 бу​дет автоматически стерт из памяти, и контрольная лампа SRS погаснет.
Причины:
1. Неисправность (плохой контакт) в разъеме жгута проводов или обрыв цепи в жгуте проводов.
2. Перегорела лампа.
3. Неисправность электронного блока управления SRS.
4. Неисправность комбинации приборов.
Код №43: цепи управления контрольной лампой SRS (лампа не гаснет)
Данный код неисправности выводится, когда происходит короткое замыкание на массу в проводке между контрольной лампой SRS и электронным блоком управления SRS, пока он управляет ра​ботой лампы и лампа постоянно горит.
Причины:
1. Неисправность (плохой контакт) в разъеме жгута проводов или обрыв цепи в жгуте проводов.
2. Неисправность электронного блока управления SRS.
Код № 44: цепи управления контрольной лампой SRS
Данный код неисправности выводит​ся, когда происходит короткое замы​кание в цепи управления контрольной лампой SRS или при неисправности выходного транзистора внутри элек​тронного блока управления SRS.
Причины:
1. Неисправность (плохой контакт) в разъеме жгута проводов или обрыв цепи в жгуте проводов.
2. Неисправность электронного блока управления SRS.
Код №45: Цепи перепрограммируе​мого ПЗУ внутри электронного блока управления SRS и аналого-цифрового преобразователя (A/D converter)
Данный код выводится при неисправ​ности памяти (EEPROM) внутри элек​тронного блока управления SRS или аналого-цифрового преобразователя.
Причина:
Неисправность    электронного    блока
управления SRS.
Коды №51 или №52: Цепи подушки безопасности водителя (цепь управ​ления электровоспламенителем)
Данный код выдается, если происходит короткое замыкание (№ 51) или обрыв

(№ 52) в цепи управления для модуля подушки безопасности водителя. Вероятная причина неисправности: неисправность    электронного    блока управления SRS.
Код №61:
Цепь электровоспламенителя
Данный код выдается, если происхо​дит короткое замыкание.
Электронный блок управления SRS
Внимание:
- Никогда не пытайтесь разбирать или ремонтировать электронный блок управления SRS. В случае не​исправности замените его.
- Запрещается ронять на пол, ударять или подвергать вибрации электронный блок управления SRS.
- В случае обнаружения на корпусе электронного блока управления SRS вмятин, трещин, деформации или коррозии замените блок новым, а старый утилизируйте.
- После срабатывания надувных по​душек безопасности замените элек​тронный блок управления SRS новым.
- Никогда не пользуйтесь омметром в зоне расположения электронного блока управления SRS, применяйте только специальные контрольно-измерительные приборы.
Снятие
Внимание: перед началом снятия де​талей установите ключ замка зажи​гания в положение "LOCK". 
Снятие деталей производится в поряд​ке номеров, указанном на соответст​вующем рисунке. При снятии деталей обратите внимание на следующее:

1. Отсоединение провода от (-) клем​мы аккумуляторной батареи. Внимание: после отсоединения сило​вого провода от аккумуляторной батареи подождите не менее 60 се​кунд, прежде чем приступить к даль​нейшей работе.
2. Отсоединение разъемов жгутов проводов от электронного блока управления SRS.
а) Установите плоскую отвертку на​против пружины фиксатора разъема электронного блока управления SRS в   выемку   фиксатора    разъема    и толкните пружину в горизонтальном направлении   внутрь   корпуса   элек​тронного блока управления SRS. Внимание: не прикладывайте значи​тельного усилия для поднятия фик​сатора разъема (зеленого цвета).
[image: image60.png]. 3neKTpommMbi Griok
s yD2BMENMA SRS
omcarop 5

I

Npyxa
‘pukcatopa




б) Нажимая на фиксаторы разъемов вниз, отсоедините разъемы от элек​тронного блока управления SRS. Внимание:   так   как   для   крепления разъемов  используется механизм  с двойной системой фиксирования, то во избежание повреждения разъема не    прикладывайте    значительного усилия при отсоединении разъема.
285
Система подушек безопасности (SRS)
[image: image61.png]



Подушка безопасности и спиральный провод. 1 - модуль подушки безо​пасности, 2 - рулевое колесо, 3 - рукоятка привода замка капота, 4 - ниж​няя отделка панели приборов, 5 - нижний кожух рулевой колонки, 6 - от​делка комбинации приборов, 7 - верхний кожух рулевой колонки, 8 - спи​ральный провод.
Установка
• Перед установкой выполните визу​альную проверку деталей. 
Внимание: если обнаружена дефор​мация, следы коррозии или поврежде​ний, то замените электронный блок управления SRS на новый.
• Установка деталей производится в порядке, обратном снятию. При уста​новке деталей обратите внимание на следующее:
1. Установка электронного блока управ​ления SRS.
Внимание: в случае неправильной ус​тановки электронного блока SRS может произойти нарушение рабо​тоспособности системы SRS, что впоследствии может привести к тяжелым травмам или смерти во​дителя автомобиля.
2. Подсоединение разъемов жгутов проводов к электронному блоку управления SRS.
После правильного и надежного под​соединения разъема к электронному блоку управления SRS нажмите на фиксатор и убедитесь, что разъем на​дежно закреплен фиксатором.
[image: image62.png]3adurcupoano  He sahukcupoBaHo

BropAdHu
purCaTOP

Bhiemka
puKcaTOpPa  [pyxuina duxcaTopa




3. После установки деталей подсоеди​ните силовой провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи. За​тем проверьте работу контрольной лампы SRS.
Подушка безопасности и спиральный провод
Внимание:
- Никогда не пытайтесь разбирать или ремонтировать модуль подушки безопасности или спиральный про​вод. При обнаружении неисправно​сти замените данные детали.
- Не роняйте на пол модуль подушки безопасности или спиральный про​вод, а также не допускайте попада​ния на них воды, масла и топлива.
- При обнаружении вмятин, трещин или деформации и коррозии заме​ните модуль подушки безопасности и спиральный провод на новые.
- Модуль подушки безопасности следует хранить на плоской гори​зонтальной поверхности, располо​жив его так, чтобы защитная на​кладка была сверху.
- Не кладите на модуль подушки бе​зопасности посторонние предметы.
- Не допускайте нагрева модуля подушки безопасности до темпе​ратуры свыше 93 °С.
- После срабатывания надувной подушки безопасности замените спиральный провод на новый.
- При работе со сработавшими по​душками безопасности наденьте защитные очки и перчатки.

Снятие
Перед началом снятия деталей уста​новите передние колеса параллельно продольной оси автомобиля и извле​ките ключ из замка зажигания. Снятие деталей производится в по​рядке номеров, указанном на рисунке "Подушка безопасности и спиральный провод". При снятии деталей обратите внимание на следующие операции.
1. Отсоединение провода от отрица​тельной клеммы аккумуляторной ба​тареи.
Внимание: после отсоединения си​лового провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи подождите не менее 60 секунд, пре​жде чем приступить к дальнейшей работе.
2. Снятие модуля подушки безопасности.
а) С помощью специального ключа отверните гайку крепления модуля подушки безопасности (с обратной стороны рулевого колеса).
б) Для отсоединения разъема часо​вой пружины от модуля подушки безопасности нажмите на фиксатор по направлению к внешней стороне и освободите его. При помощи пло​ской отвертки, как показано на ри​сунке слева, слегка приподнимите и аккуратно снимите разъем.
[image: image63.png]Q9N Ormeeprxal
S\
®m<caro =~

", CAMPANLHOM
nPOBOAa foAYLIKA
“ GeaonacHocT





3. Снятие рулевого колеса. 
Внимание: не стучите по рулевому колесу, так как возможно поврежде​ние механизма складывания рулевой колонки.
[image: image64.png]



Проверка спирального провода
1. Проверьте разъемы и выводы разъемов спирального провода и за​щитные трубки на отсутствие повреж​дений и деформации.
2. Визуально проверьте отсутствие по​вреждений на корпусе часовой пружи​ны и шестернях.
3. Проверьте проводимость между выводом "3" разъема №1 и выводом разъема №3 (цепь звукового сигнала).
[image: image65.png]Pasvembl Ne2.





4. Измерьте сопротивление между вы​водами разъемов.
286
Система подушек безопасности (SRS)
а) Подсоедините разъемы №2 и №5 спирального провода к разъемам №4 и №3 жгута тестовых проводов для проверки системы SRS соответ​ственно.
Примечание: при подсоединении разъ​ема №4 жгута тестовых проводов для проверки системы SRS совместите метку белой краской на разъеме с гнездом разъема №4 часовой пружины.
б) Проверьте цепь между выводами (1) и (22), (2) и (21) разъема №5 жгу​та тестовых проводов для проверки системы SRS с помощью цифрового мультиметра.
Номинальное
сопротивление.............меньше 0,4 Ом
[image: image66.png]Pasvem Ne§ Pasbem Ne2
CTUpanHOR MPOBOAA  CMIMPANEHO NPoBoAa

Pagbem Ne5 XryTa npoBoaos
Ar5 NPOBEPKK CHCTEMBI SRS

uzvz{fé 5 1[&316\{1}
[1213]14] 13hs h7ligl19[2012 122

Pazbem Ne5 Pasbem Ne2
CUMPAnLHOT NPOBOAA  CTIMPAMIEHOTO NPOBOAA






Проверка рулевого колеса и подушки безопасности
1. Проверьте отсутствие вмятин, тре​щин или деформаций на поверхности защитной накладки модуля надувной подушки безопасности.
2. Проверьте состояние жгутов прово​дов (отсутствие перегибов и защем​ления), отсутствие повреждения и деформации разъемов и выводов разъемов.
3. Проверьте отсутствие вмятин, тре​щин или деформации на корпусе на​дувного устройства (газогенераторе).
[image: image67.png]g
b ra
re:

pRyc
30~

HepaTopa




4. Проверьте состояние (отсутствие перегибов и защемления) жгутов проводов (встроенных в рулевое ко​лесо), отсутствие повреждения и де​формации разъемов и выводов разъ​емов.
5. Проверьте разъемы и выводы разъемов спирального провода, за​щитные трубки на отсутствие повреж​дений и деформации.
Установка
Установка осуществляется в порядке обратном снятию. При установке де​талей обратите внимание на следую​щие операции.
1. Установка спирального провода. Установите передние колеса автомо​биля параллельно продольной оси ав​томобиля, совместите установочные

метки индикатора положения спи​рального провода (метка "NEUTRAL") и установите часовую пружину в под-рулевой комбинированный переклю​чатель.
[image: image68.png]WecTepn

Kopnyc





Внимание: в случае неполного со​вмещения установочных меток спи​рального провода вращение рулевого колеса может быть ограничено при повороте автомобиля, либо может быть нарушен контакт в разъемах спирального провода, что приведет к нарушению нормальной работы сис​темы SRS и серьезным травмам во​дителя.
2. Установка рулевого колеса.
а) Прежде чем приступать к уста​новке рулевого колеса, убедитесь в том, что передние колеса авто​мобиля установлены параллельно продольной оси автомобиля, и что установочные метки индикатора положения спирального провода (метка "NEUTRAL") полностью со​вмещены.
Внимание: перед установкой рулево​го колеса проверьте, чтобы провода спирального провода не были пере​жаты или перепутаны.
б) После закрепления рулевого ко​леса поверните его до упора в обоих направлениях для проверки пра​вильности работы рулевого управ​ления.
3. Установите модуль подушки безо​пасности, убедившись в отсутствии защемления проводки.
